# balena-Integration für die OH!Loop / ORBIT Player-Flotte

Konkreter Integrationsplan, Verdrahtung & Entscheidungsgrundlage

Lumeon Media UG (haftungsbeschränkt) — Maximilian Pinkert

2026-06-03

Table of Contents

# 0. Management Summary

Die OH!Loop-Player-Flotte (Raspberry Pi 5 + MINIX N300) verfügt bereits über ein funktionierendes, produktiv laufendes OTA-Update-System (Eigenbau, Phase 13, aktuell v1.6.41 live). Dieses Dokument beschreibt wie eine Migration zu balena aussehen würde, wie die Geräte dabei verdrahtet werden (physisch + Software/Daten), welcher Aufwand und welche Risiken entstehen, und gibt eine klare Empfehlung.

Kernaussage: balena ist für die MINIX N300 (x86-64) technisch ein sauberer Fit und löst drei Dinge eleganter als der Eigenbau (atomare A/B-OS-Updates, Remote-Zugriff hinter NAT, Delta-Updates). Aber: Es ersetzt das komplette Debian-Fundament und damit den investierten Stack (Provisioning, Zero-Touch-Preseed, DRM/KMS-Player, WLAN-Setup, Offline-Onboarding). Eine Migration ist ein Plattform-Rewrite, kein Update-Verbesserungsschritt.

Empfehlung: Jetzt nicht vollständig migrieren. Stattdessen 2-Geräte-Pilot (1× MINIX, 1× Pi) im balena-Free-Tier aufsetzen, um die offenen Risiken (DRM-Plane-Alpha im Container, HEVC-Decode, Crossfade-Performance) empirisch zu klären. Erst wenn der Pilot besteht und ein Trigger eintritt (Eigenbau-OTA bricht in der Praxis / Flotte > ~30 Geräte), in die Vollmigration gehen. Dieses Dokument liefert den vollständigen Bauplan für beides.

# 1. Ist-Zustand — was heute läuft

## 1.1 Flotte & Hardware

| Gerätetyp | CPU/Arch | OS | Provisioning | balena-Image |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINIX N300 | Intel N100, x86-64 | Debian Bookworm amd64 | Zero-Touch Preseed | genericx86-64 |
| Raspberry Pi 5 | BCM2712, ARM64 | Raspberry Pi OS Bookworm | Image + provision.sh | raspberrypi5 |

Beide Typen fahren dieselbe Python-Codebasis (orbit-player/): headless DRM/KMS-Direktausgabe (kein X11/Wayland), Dual-mpv/GStreamer-Crossfade über DRM-Plane-Alpha, Flask-API, Watchdog, 24/7.

## 1.2 Bestehender Eigenbau-OTA (Phase 13) — bereits live

Release-Server (Caddy auf VPS 87.106.55.53)
   releases/latest.json  { version, tarball_url, sha256 }
   releases/orbit-player-vX.Y.Z.tar.gz
            │
            │  (1) HTTPS pull, Versionsvergleich gegen lokale VERSION
            ▼
┌───────────────────── Player (Pi / MINIX) ──────────────────────┐
│  systemd Timer  orbit-update.timer  → 04:00 Europe/Berlin       │
│        │                                                        │
│        ▼                                                        │
│  orbit-update.sh:                                               │
│    2) Tarball + SHA256 laden  → Integritätsprüfung              │
│    3) Canary-Dir entpacken    → isoliertes venv (pip install)   │
│    4) atomarer Symlink-Swap   (ln -sfn + mv -T)                 │
│    5) Crash-Counter reset, restart_reason=update                │
│    6) systemctl restart orbit-player                            │
│                                                                 │
│  orbit-update-watchdog.sh:                                      │
│    Crash-Loop erkannt → automatischer Rollback auf 'stable'     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            ▲                                   │
            │ (B) Sofort-Push                   │ (C) Heartbeat alle 30s
            │                                   ▼  software_version, status
   Supabase Realtime  ◄──── n8n ◄──── Admin-Panel ("Update jetzt")
   (loop_schedules +                  Supabase: devices / heartbeat
    update-request topic)

Eigenbau-Fähigkeiten heute:

- App-Update atomar mit Canary + automatischem Rollback bei Crash-Loop (Watchdog).

- Zeitgesteuert (nächtlich 04:00, randomisierter Delay) + Sofort-Push via Supabase Realtime.

- Remote-Zugriff hinter NAT über Reverse-SSH-Tunnel zum VPS (orbit-reverse-tunnel.service, Phase 04.1) — löst das Fabrik-Problem „kein Router-Zugang”.

- Zero-Touch-Provisioning der MINIX via preseed.cfg (Debian-Installer) + provision.sh.

- Heartbeat meldet software_version → Admin-Panel zeigt Flotten-Versionsstand.

Was der Eigenbau NICHT abdeckt (genau balenas Stärken):

- OS-/Kernel-Updates atomar mit Rollback (Eigenbau aktualisiert nur die App, nicht das OS).

- Delta-Updates (heute: voller Tarball pro Release).

- Managed Remote-Terminal/Logs im Dashboard (heute: manueller SSH durch Tunnel).

# 2. Was balena ist (Zielarchitektur-Bausteine)

| Baustein | Funktion |
| --- | --- |
| balenaOS | Minimal-Linux (Yocto), bootet nur einen Container-Engine-Stack. Ersetzt Debian/Raspberry Pi OS vollständig. A/B-Partition für atomares OS-Update + Rollback. |
| balena Supervisor | Agent auf dem Gerät: zieht Container-Releases, startet/überwacht sie, meldet Status, führt Rollback aus. |
| balenaCloud | Dashboard + Build-Server + Geräte-VPN. balena push → Cloud baut Container → rollt auf die Flotte aus. Remote-Terminal/Logs/Reboot, auch hinter NAT. |
| balenaEngine | Docker-kompatible Container-Runtime auf dem Gerät. |
| Delta-Updates | Nur die geänderten Image-Layer werden übertragen. |

Liefermodell: Player-Code wird zu einem Docker-Container (Dockerfile.template) und per docker-compose.yml als Multi-Container-App beschrieben. git push balena main → Cloud baut für genericx86-64 und raspberrypi5 → atomarer Roll-out + Rollback bei Boot-Fehler.

# 3. Soll-Zustand mit balena — Gesamt-Verdrahtung (Software/Daten)

┌──────────────────────────────────────┐
                         │              balenaCloud              │
                         │  Build-Server · Dashboard · VPN       │
                         │  Fleet: ohloop-players                │
                         └───────┬───────────────────┬──────────┘
   git push balena main          │ (1) Delta-Release │ (2) Remote-Terminal
   (CI oder lokal)               │     Container      │     Logs / Reboot
                                 ▼                    ▼  (über balenaVPN, NAT-fähig)
        ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │                 Gerät: balenaOS (A/B-Partition)                 │
        │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐  │
        │  │  balena Supervisor  (Pull · Health · Rollback · State)   │  │
        │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘  │
        │  ┌──────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ │
        │  │  Container: player    │   │  Container: wifi-setup (opt.) │ │
        │  │  Python + GStreamer   │   │  Onboarding-Hotspot/Kiosk     │ │
        │  │  /dev/dri (DRM/KMS)   │   └───────────────────────────────┘ │
        │  │  HEVC-Decode (V4L2)   │                                     │
        │  └──────────┬───────────┘                                     │
        └─────────────┼───────────────────────────────────────────────┘
                      │ unverändert: bestehende App-Integrationen
        ┌─────────────┼───────────────┬──────────────────┬─────────────┐
        ▼             ▼               ▼                  ▼             ▼
   Supabase      Supabase         n8n Loop-       IONOS S3        OpenWeather/
   Realtime      REST/Heartbeat   Engine (Cron)   (Medien)        TomTom
   (loop_schedules)               loop_schedules

Wichtig: Die gesamte App-seitige Verdrahtung bleibt identisch — der Player redet weiter mit Supabase (Realtime + Heartbeat), n8n (Loop-Engine), IONOS S3 (Medien). balena ersetzt nur OS + Update-/Remote-Schicht. Damit fällt der Eigenbau-Block aus Abschnitt 1.2 (orbit-update.*, Reverse-SSH-Tunnel, Preseed) weg und wird durch balenaCloud + Supervisor ersetzt.

## 3.1 Was wegfällt vs. was bleibt

| Eigenbau-Komponente | Unter balena |
| --- | --- |
| orbit-update.sh / .timer | entfällt → Supervisor + balenaCloud |
| orbit-update-watchdog.sh | entfällt → Supervisor Health + Rollback |
| Release-Server (Caddy/Tarball) | entfällt → balena Build/Delivery |
| Reverse-SSH-Tunnel (Phase 04.1) | entfällt → balenaVPN (Remote-Terminal) |
| preseed.cfg (Debian Zero-Touch) | ersetzt → balenaOS-Image flashen |
| provision.sh / firstboot | teils ersetzt → balena Fleet-Config + config.json, Rest als Container-Init |
| Player-Code (orbit-player/) | bleibt (in Container verpackt) |
| Supabase / n8n / S3-Integration | bleibt unverändert |
| WLAN-Setup-UI (Phase 15) | bleibt, läuft als Container oder via balena-WiFi-Connect |

# 4. Verdrahtung im Detail

## 4.1 Physische Verdrahtung (pro Standort, unverändert durch balena)

230 V ─┬─► [ Netzteil MINIX N300 / Pi 5 ]
          │
          │        HDMI ─────────────► [ TV / LED-Display 1920×1080 ]
          │      ┌──────────────────┐
          └────► │  Player-Gerät    │
                 │  MINIX N300 /    │── (USB: Onboarding-Stick beim Erst-Setup)
                 │  Raspberry Pi 5  │
                 └───────┬──────────┘
                         │ WLAN (primär)  ── Fritzbox/Router ── Internet
                         │ LAN  (Wartung, optional)
                         ▼
                   (kein eingehender Port nötig — Supervisor baut
                    ausgehende Verbindung zu balenaCloud auf)

balena ändert an Strom/HDMI/Netzwerk nichts. Einziger Unterschied beim Setup: Statt Debian-Preseed-Stick wird ein balenaOS-Stick (mit eingebrannter config.json der Flotte) geflasht — das Gerät meldet sich beim ersten Boot automatisch in balenaCloud an.

## 4.2 DRM/KMS-Durchreichung in den Container (der kritische Punkt)

Der Player gibt direkt über DRM/KMS aus und animiert Plane-Alpha für Crossfades. Im Container braucht das:

docker-compose.yml  (Auszug, Container "player")
  player:
    build: ./player
    privileged: true              # oder gezielt:
    devices:
      - "/dev/dri:/dev/dri"       # DRM-Render+Card-Nodes
    cap_add:
      - SYS_RAWIO
    group_add:
      - video
    # MINIX: HEVC via Intel VAAPI (/dev/dri/renderD128)
    # Pi 5 : HEVC via V4L2 (/dev/video19) → zusätzlich durchreichen:
    #   - "/dev/video19:/dev/video19"

Offenes Risiko (muss im Pilot verifiziert werden): Ob mpv/GStreamer im Container DRM-Master werden kann und Plane-Alpha für die Dual-Plane-Crossfades funktioniert. Auf balenaOS gibt es keinen konkurrierenden Compositor (gut), aber die VC4-/i915-Treiber- Capabilities im Container sind hardwarespezifisch zu testen.

## 4.3 Geräte-Identität & Konfiguration

| Heute (Eigenbau) | balena-Äquivalent |
| --- | --- |
| config.json (standort_id, device_token, supabase, n8n) | Device/Fleet-Variablen in balenaCloud (SUPABASE_URL, STANDORT_ID, DEVICE_TOKEN …) → als ENV in den Container |
| Onboarding-Key / Provision-Broker | balena config.json im Image + Fleet-Join |
| VERSION-Datei | balena Release-Commit/Tag (Dashboard zeigt Version) |

Der Player liest seine Config heute aus config.py. Anpassung: config.py so erweitern, dass es Werte auch aus ENV zieht (balena-Pattern) — minimaler Eingriff, abwärtskompatibel.

# 5. Konkreter Integrationsplan (Schritt für Schritt)

## Phase A — Pilot (Free-Tier, 0 € — empfohlener Start)

| # | Schritt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| A1 | balenaCloud-Account, Fleet ohloop-players-pilot anlegen (Free-Tier, 10 Geräte) | Dashboard bereit |
| A2 | Dockerfile.template + docker-compose.yml für den Player schreiben (Basis: balenalib/genericx86-64-debian:bookworm bzw. balenalib/raspberrypi5-debian) | Container-Definition |
| A3 | GStreamer/mpv, V4L2/VAAPI, Python-Deps ins Image; orbit-player/ einkopieren | baubares Image |
| A4 | config.py um ENV-Fallback erweitern (Standort, Tokens, URLs) | balena-konforme Config |
| A5 | DRM/KMS + HEVC-Decode + Plane-Alpha-Crossfade im Container verifizieren (1× MINIX, 1× Pi) | Go/No-Go-Gate |
| A6 | Supabase-Realtime + Heartbeat + n8n-Loop aus dem Container testen | App-Integration grün |
| A7 | balena push → Delta-Update + Rollback-Verhalten testen (bewusst kaputtes Release) | OTA-Nachweis |

Abbruchkriterium: Scheitert A5 (kein flüssiger Crossfade im Container), wird der Pilot gestoppt und beim Eigenbau geblieben. Kosten bis hier: 0 €.

## Phase B — Hybrid-Parallelbetrieb (Risiko-minimiert)

- 2–5 reale Standorte auf balena, Rest weiter Eigenbau.

- Beide Welten schreiben in dieselbe Supabase → Admin-Panel sieht beide Flotten.

- 4–8 Wochen Beobachtung: Uptime, Update-Erfolg, Decode-Stabilität, Stromausfall-Recovery.

## Phase C — Vollmigration (nur bei bestandenem Pilot + Trigger)

- Onboarding-Prozess umstellen: balenaOS-Stick statt Preseed-Stick (build-onboarding-usb.sh-Pendant für balena).

- Eigenbau-OTA stilllegen: orbit-update.*, Release-Server, Reverse-Tunnel.

- Bestandsgeräte standortweise neu flashen (Wartungsfenster, da OS-Wechsel = Neuinstallation).

- Dokumentation + Runbook aktualisieren.

# 6. Migrationspfad & Rückfallebene

Eigenbau (heute, live)
        │
        ├─ Phase A: Pilot 2 Geräte ───► Gate A5 ──┬─ FAIL → zurück zu Eigenbau (0 € verloren)
        │                                          │
        │                                          └─ PASS ▼
        ├─ Phase B: Hybrid 2–5 Standorte (beide Flotten parallel in Supabase)
        │                                          │
        │                              4–8 Wochen Beobachtung
        │                                          ▼
        └─ Phase C: Vollmigration ◄── nur wenn Trigger erfüllt (siehe §8)
                                       Rückfall: Gerät mit Debian-Preseed neu flashen

Rückfall ist auf jeder Stufe möglich, weil die App-Integration (Supabase/n8n/S3) in beiden Welten identisch ist. Ein Gerät kann jederzeit zwischen „balenaOS” und „Debian+Eigenbau” neu geflasht werden.

# 7. Aufwand, Kosten, Risiken

## 7.1 Kosten (balenaCloud)

| Flottengröße | Plan | Kosten/Monat (ca.) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 10 Geräte | Free | 0 € |
| 11–~30 Geräte | ab Pilot-Plan | ab ~3 $/Gerät über Inklusiv |
| 50+ Geräte | Pilot-Plan | ~2 $/Gerät über Inklusiv |

Eigenbau-Kosten = 0 € laufend, aber Wartungsaufwand (Release-Server, Update-Skripte, Tunnel) trägt das Team selbst.

## 7.2 Einmal-Aufwand (grobe Schätzung)

| Block | Aufwand |
| --- | --- |
| Dockerfile + compose + Image-Build | 1–2 Tage |
| config.py ENV-Fallback | 0,5 Tag |
| DRM/HEVC/Crossfade im Container (A5) | 2–5 Tage (Hauptrisiko) |
| Pilot-Verifikation (A6/A7) | 1–2 Tage |
| Onboarding-USB für balenaOS | 1–2 Tage |
| Vollmigration + Doku | je nach Flotte |

## 7.3 Risiken

| Risiko | Schwere | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Plane-Alpha-Crossfade im Container nicht möglich | Hoch | Gate A5 vor jeder weiteren Investition |
| HEVC-Decode (VAAPI/V4L2) im Container instabil | Mittel | im Pilot pro HW-Typ testen |
| Vendor Lock-in balenaCloud | Mittel | Open-Source openBalena als Exit-Option dokumentieren |
| Laufende Kosten bei Skalierung | Niedrig–Mittel | Free-Tier bis 10 Geräte; ab dort gegen Eigenbau-Wartung rechnen |
| Verlust des investierten Stacks (Phase 11–19) | Mittel | Hybrid-Betrieb; Eigenbau bleibt Rückfallebene |
| OS-Wechsel = Vor-Ort-Neuflash der Bestandsgeräte | Mittel | standortweise im Wartungsfenster |

# 8. Entscheidungsmatrix: Eigenbau vs. balena

| Kriterium | Eigenbau (heute) | balena | Vorteil |
| --- | --- | --- | --- |
| App-OTA mit Rollback | ✅ (Canary+Watchdog) | ✅ (Supervisor) | = |
| OS-/Kernel-Update + Rollback | ❌ | ✅ (A/B-Partition) | balena |
| Delta-Updates | ❌ (voller Tarball) | ✅ | balena |
| Remote-Terminal/Logs (NAT) | 🟡 (Reverse-SSH manuell) | ✅ (Dashboard) | balena |
| Sofort-Push | ✅ (Supabase Realtime) | ✅ (Dashboard) | = |
| Zero-Touch-Onboarding | ✅ (Preseed) | ✅ (balenaOS-Image) | = |
| DRM/KMS-Crossfade (Plane-Alpha) | ✅ nativ erprobt | ❓ im Container offen | Eigenbau (bis Pilot) |
| Laufende Kosten | ✅ 0 € | 🟡 ab 11 Geräten | Eigenbau |
| Wartungsaufwand Update-Infra | 🟡 selbst tragen | ✅ ausgelagert | balena |
| Lock-in | ✅ keiner | 🟡 balenaCloud | Eigenbau |
| Investierter Stack (Ph. 11–19) | ✅ genutzt | 🟡 großteils ersetzt | Eigenbau |

# 9. Empfehlung

- Kurzfristig: Eigenbau-OTA bleibt produktiv. Keine Vollmigration.

- Nächster konkreter Schritt: Phase-A-Pilot im balena-Free-Tier (0 €), 1× MINIX + 1× Pi. Einziges Ziel: Gate A5 (DRM-Plane-Alpha-Crossfade + HEVC-Decode im Container). Das ist die einzige echte Unbekannte — alles andere ist Routine.

- Migrations-Trigger (erst dann Phase B/C):

  - Eigenbau-OTA bricht in der Praxis (Geräte hängen nach Update / Rollback versagt / OS-Updates werden nötig), oder

  - Flotte wächst über ~30 Geräte und der Wartungsaufwand der Eigenbau-Infra überwiegt Kosten + Lock-in von balena, oder

  - mehrere Gerätetypen/Standorte machen einheitliches Remote-Management geschäftskritisch.

Begründung: balena ist objektiv das stärkere Werkzeug für Flotten-Updates — aber ihr habt das Problem mit hohem Eigenaufwand bereits gelöst und tief in eure Infra (Supabase/n8n) integriert. Der einzige Mehrwert mit echtem Gewicht (atomare OS-Updates, NAT-Remote, Delta) rechtfertigt heute noch nicht den Rewrite — aber der Free-Tier-Pilot kostet nichts und beseitigt die letzte technische Unsicherheit, falls ein Trigger eintritt.

Erstellt am 2026-06-03 · Lumeon Media UG · Repo: MaxLumeon/ohloop-player · docs/